Zadanie Napájacie a pohonné systémy elektromobilov

Simulácia spotreby hybridného vozidla

V prostredí Matlab v toolboxe Powertrain Blockset nastavte parametre vami zvoleného hybridného vozidla. Odporúčaný model je „Build Hybrid Electric Vehicle P4 Model“ ale je možné použiť aj iné dostupné príklady hybridných vozidiel. V simulačnom prostredí je potrebné nastaviť základne parametre ako hmotnosť vozidla, koeficient odporu vzduchu, objem motora, počet valcov, prevodové pomery (prevodovky a diferenciálu), kapacita batérie, polomer kolies

Pre jazdné cykly NEDC a WLTP Class 3 odsimulujte vplyv nasledovných parametrov na spotrebu vozidla:

- stavu nabitia batérie (1%, 20% a 100%),

- hmotnosti vozidla (min. váha vozidla a maximálna prevádzková hmotnosť).

Dosiahnuté priebehy spracujte a vyhodnoťte do PDF súboru. Vaše zadanie musí obsahovať:

- úvodnú stranu

- popis parametrov simulovaného vozidla,

- dosiahnuté priebehy spotreby paliva,

- porovnanie vplyvu nabitia batérie a hmotnosti vozidla na spotrebu vozidla,

- záverečné zhodnotenie merania a dosiahnutých výsledkov.

V rámci zadania budete odovzdávať PDF súbor so spracovanými a vyhodnotenými výsledkami a zároveň aj Matlab projekt so zadanými parametrami vami simulovaného vozidla.

Hodnotenie zadania: 15b

Termín odovzdania: 16.11.2025